KARYA TULIS ILMIAH

Penggunaan Treadmill Test dalam Memantau Kondisi Jantung

Pasien Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

Di Tujukan Sebagai Syarat Salam Meraih Ahli Madiya Kesehatan ( Amd.Kes ) Pada Program Studi Diploma Tiga ( DII ) Teknik kardiovaskuler Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megarezky Makassar

Disusun oleh

ALR HAFIEDZ IKSAN

(B1F122015)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KARDIOVASKULAR

FAKULTAS TEKNOLOGI KESEHATAN

UNIVERSITAS MEGAREZKY

MAKASSAR

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan tugas proposa penelitian yangberjudul "Penggunaan Treadmill Test dalam Memantau Kondisi Jantung Pasien Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention)" yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi D-III Teknik Kardiovaskuler. Sesuai dengan eksistensi penulis, maka apa yang tertuang dalam tulisan ini perwujudan dan upaya optimal yang penulis lakukan.

Harapan untuk menyajikan proposal penelitian dengan sebaik-baiknya tentulah tidak diperoleh dengan mudah melainkan atas bantuan dari berbagaipihak, baik bantuan moril maupun material sehingga segala sesuatunya dapatlahpenulis atasi, yang pada akhirnya terwujud proposal penelitian ini sebagaimanaadanya.

Penulis sadar bahwa dalam proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, halitu dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karenaitu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran, yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga proposal ini bermanfaat bagi kita.

Makassar 6 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL...................................................................................................

KATA PENGANTAR..............................................................................................i

DAFTAR ISI...........................................................................................................ii

BABI PENDAHULUAN.........................................................................................1

A. Latarbelakang..........................................................................................1

B. Rumusan masalah ..................................................................................3

C. Tujuan penelitian ....................................................................................3

1. Tujuan umum ..............................................................................3

2. Tujuan khusus .............................................................................4

D. Manfaat penelitian..................................................................................4

1. Manfaat teoritis............................................................................4

2. Manfaat praktis............................................................................5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................6

A. Tinjauan teori Coronary Artery Disease ( penyakit jantung koroner )...6

1. Definisi........................................................................................6

2. Patofisiologi.................................................................................6

3. Gejala dan Diagnosis...................................................................7

B. (exercise stress test ) Test Pacu jantung..................................................6

1. Definis..........................................................................................7

2. Indikasi Uji Latih Jantung...........................................................7

3. Kontra indikasi Uji Latih jantung ...............................................8

4. Tujuan Tes Stres Jantung...........................................................10

5. Prosedur Tes Stres Jantung........................................................10

6. Hasil Tes Stres Jantung..............................................................10

C. Bacaan gelombang   Ekg ( Electro kardio grafi ) pada penyakit jantung koroner.......................................................................................................10

1. Kelainan pada gelombang segmen ST.......................................10

a. Depolarisasi pada Segmen ST.......................................11

b.Penyebab Perubahan Segmen ST...................................12

2. Kelainan pada gelombang T......................................................13

a. Fase Repolarisasi...........................................................13

b. Gelombang T Normal....................................................14

c. Perubahan Gelombang T................................................14

d. Penyebab Perubahan Gelombang T...............................15

3. Kelainan pada gelombang Q .....................................................15

a. Gelombang Q.................................................................15

b. Gelombang Q Abnormal ...............................................16

c. Penyebab Perubahan Gelombang Q...............................16

4. Kelainan pada gelombang R .....................................................17

a. Gelombang R Normal....................................................17

b. Fungsi Gelombang R.....................................................17

c . Perubahan Gelombang R..............................................18

d. Penyebab Perubahan Gelombang R...............................18

D. Relevansi penelitian .............................................................................20

E. Alur penelitian ......................................................................................22

BAB III METEOLOGI PENELITIAN ................................................................23

A. Jenis Penilitian .....................................................................................23

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti......................................................23

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian...............................................................23

1. Lokasi penilaian ........................................................................23

2. Waktu penelitian .......................................................................23

D.SumberData  .........................................................................................24

1. Data primer ...............................................................................24

2. Data sekunder ...........................................................................24

E. Prosedur pengumpulan data..................................................................25

1. Observasi ..................................................................................25

2. Wawancara Mendalam..............................................................25

3. Dokumentasi .............................................................................25

F. Metode analis.........................................................................................26

1. Analisis Deskriptif ....................................................................26

2. Analisis korelasi ........................................................................26

3. Analisis regresi..........................................................................26

G. Rencana analisis data............................................................................27

1. Pengolahan data ........................................................................27

2. Analisis Data .............................................................................27

3. Pengumpulan data .....................................................................27

4. Pembersihan data ......................................................................27

H. Rencana Keabsahan Data......................................................................28

1. Triangulasi Sumber....................................................................28

2. Triangulasi Teknik.....................................................................28

3. Triangulasi Waktu.....................................................................28

I. Kriteria Pengambilan Sampel.................................................................28

1. Kriteria Inklusi ..........................................................................28

2. Kriteria Ekslusi .........................................................................28

J. Etika Penelitian......................................................................................29

1. Anonymity ................................................................................28

2. Confedentiality..........................................................................28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil pembahasan.................................................................................29

1. Gambaran Lokasi Penelitian .....................................................39

2. Data pasien ................................................................................30

a. Identitas pasien...............................................................30

b. Data subjektif ................................................................30

c. Data objektif ..................................................................30

B. Hasil Treadmil test ...............................................................................31

C. Pembahasan...........................................................................................35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan...........................................................................................30

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................30

ABSTRAK

ALR HAFIEDZ IKSAN NIM B1F122015 Penggunaan Treadmill Test dalam

Memantau Kondisi Jantung Pasien Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

(dibimbing oleh  Nurminsyah dan Citra Aprianti Anas )

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. Pasca Percutaneous Coronary Intervention (PCI), evaluasi fungsi jantung dan deteksi dini iskemia sangat penting untuk mencegah komplikasi berulang. Uji latih jantung menggunakan Treadmill Test merupakan metode non-invasif yang dapat menilai kapasitas fungsional, respon hemodinamik, dan indikasi adanya iskemia pada pasien pasca-PCI.dari studi ini adalah untuk mengevaluasi Mengetahui gambaran hasil Treadmill Test pada pasien pasca-PCI dan menilai adanya tanda-tanda iskemia atau gangguan fungsional jantung. Studi kasus pada pasien laki-laki, 47 tahun, dengan riwayat PJK dan pemasangan stent di LAD. Pasien menjalani Treadmill Test sesuai protokol Bruce. Parameter yang diamati meliputi perubahan gelombang EKG, respon tekanan darah, denyut jantung, kapasitas fungsional (METs), serta keluhan subjektif pasien selama uji. Hasil: Pasien mencapai denyut jantung target >85% dari prediksi usia tanpa keluhan angina atau gangguan irama signifikan. Perubahan EKG yang muncul berupa depresi dan elevasi ST ringan serta inversi gelombang T pada beberapa lead, yang dinilai tidak bermakna secara klinis. Nilai METs 10,1 menunjukkan kapasitas fungsional baik (average functional class 1). Respon tekanan darah meningkat dalam batas normal.Kesimpulan Treadmill Test pada pasien pasca-PCI dalam studi ini menunjukkan fungsi jantung yang stabil tanpa bukti iskemia signifikan. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk evaluasi rutin, mendeteksi risiko dini, dan merencanakan rehabilitasi jantung yang tepat.

Kata Kunci:Penyakit jantung koroner, PCI, Treadmill Test, iskemia, kapasitas fungsional.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Treadmill sebagai alat terapi dan evaluasi kesehatan  yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Treadmill pertama kali diperkenalkan pada tahun 1913 oleh seorang dokter Jerman, Robert Bruce, sebagai alat untuk mengukur kapasitas kardiovaskuler pasien. Dan mengetahui  Kardiologi untuk mengevaluasi fungsi jantung dan mendeteksi penyakit kardiovaskuler.

Penyakit jantung koroner (PJK) adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) adalah salah satu tindakan yang umum digunakan untuk mengobati PJK. Namun, pasien pasca-PCI masih memiliki risiko untuk mengalami komplikasi, seperti restenosis dan infark miokard. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan kondisi jantung pasien pasca-PCI untuk mencegah komplikasi tersebut (  National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2020). Heart Attack).

Penyakit Jantung Koroner (PJK) iskemik adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan aliran darah ke jantung, sehingga menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi pada otot jantung. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada, sesak napas, dan bahkan serangan jantung ( American Heart Association. (2017). Ischemic Heart Disease).

Pasien pasca-PCI memiliki risiko komplikasi yang tinggi, seperti restenosis dan infark miokard. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan kondisi jantung yang efektif dan efisien untuk menentukan risiko komplikasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi jantung ( Sung Woo Cho, et al. (2020).

Pemantauan kondisi jantung pasca-PCI sangat penting untuk menentukan risiko komplikasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi jantung. Pemantauan kondisi jantung pasca-PCI dapat membantu dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif (Bangalore, S., et al. (2012).

Pemantauan kondisi jantung pasca-PCI masih memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan keterbatasan dalam memprediksi risiko komplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi jantung pasca-PCI  Kim, J., et al. (2019).

Treadmill Test dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi jantung pasca-PCI dengan membantu dalam mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan memprediksi risiko komplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Treadmill Test dalam memantau kondisi jantung pasien pasca-PCI ( Lee, J., et al. (2020).

Penelitian ini berfokus Penggunaan Treadmill Test dalam memantau pasien setelah Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention) untuk menilai apakah ada aritmia atau gangguan jantung koroner.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penilitian ini adalah bagaimana penggunaan treadmil tes dalam Memantau Kondisi Jantung Pasien Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention) saat melakukan treadmil test.

C. Tujuan penilitian

1. Tujuan umum

1.1).  Untuk mengetahui penggunaan treadmil test dalam pemantauan kondisi jantung  pasien pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention) .

1.2).  Untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi hasil  treadmill test dalam pemantauan pasien pasca-PCI  (Percutaneous Coronary Intervention) .

2. Tujuan khusus

1.1).  Menilai Efektivitas Treadmill Test dalam Memantau Kondisi Jantung Pasien Pasca-PCI dan menentukan apakah treadmill test dapat digunakan sebagai alat diagnostik yang efektif.

1.2).  Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Treadmill Test pada Pasien Pasca-PCI Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil treadmill test pada pasien pasca-PCI, seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat kesehatan.

D. Manfaat Penilitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi sumber informasi dan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa D3 - III teknik kardiovaskular dalam Treadmill Test dapat membantu meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi jantung pasien pasca-PCI dengan mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan memprediksi risiko komplikasi.

IPenelitian Treadmill Test dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-PCI dengan mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi dan memprediksi risiko komplikasi.

2. Manfaat Praktis

Treadmill Test dapat membantu dalam mengembangkan strategi perawatan yang lebih efektif untuk pasien pasca-PCI dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perawatan.

Meningkatkan Efisiensi Pemantauan Kondisi JantungTreadmill Test dapat membantu meningkatkan efisiensi pemantauan kondisi jantung pasien pasca-PCI dengan mengurangi kebutuhan untuk melakukan tes lainnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori Coronary Artery Disease ( penyakit jantung koroner )

1. Definisi

Coronary Artery Disease (CAD) merupakan suatu gangguan fungsi jantung yang disebabkan karena otot miokard kekurangan suplai darah akibat adanya penyempitan arteri koroner dan tersumbatnya pembuluh darah jantung (AHA, 2017). Kondisi ini dapat mengakibatkan perubahan pada berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun sosial yang berakibat pada penurunan kapasitas fungsional jantung dan kenyaman (Mutarobin, 2019).

CAD adalah jenis penyakit jantung ketika arteri koroner tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya oksigen ke jantung, sehingga mempengaruhi arteri koroner yang lebih besar pada jantung. Faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan CAD antara lain terbagi menjadi 2 faktor yaitu, yang tidak dapat di ubah seperti  umur, jenis kelamin, riwayat keluarga. Sedangkan yang dapat di ubah seperti , merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes melitus.

2. Patofisiologi

Coronary Artery Disease ( CAD ) ditandai dengan pembentukan plak aterosklerotik di dalam lumen arteri koroner, yang menyebabkan gangguan aliran darah dan mengurangi pengiriman oksigen ke miokardium . Proses aterosklerosis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor risiko seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan merokok. Coronary Artery Disease (CAD) atau Penyakit Jantung Koroner (PJK) melibatkan proses penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah jantung akibat plak aterosklerosis yang terdiri dari kolesterol, lemak, dan zat lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung, sehingga jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi.[ Adam & Herawati (2021)].

3. Gejala dan Diagnosis

CAD dapat menyebabkan gejala seperti nyeri dada, sesak napas, dan kelelahan. Diagnosis CAD dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti:

(1). EKG: untuk mendeteksi adanya iskemia miokardium atau infark miokardium.

(2).  Tes Stres: untuk menilai kemampuan jantung dalam menghadapi stres fisik.

(3). Angiogram: untuk memvisualisasikan arteri koroner dan mendeteksi adanya penyempitan atau penyumbatan.

B. Exercise Stres Test Atau  Test Pacu jantung

1. Definisi

Tes stres jantung, juga dikenal sebagai tes stres kardiovaskular atau tes streslatihan jantung, adalah prosedur medis yang digunakan untuk menilai fungsi jantung dan mendeteksi adanya penyakit jantung koroner. Dengan melakukan tes  jantung, dokter dapat menilai fungsi jantung dan mendeteksi adanya penyakit jantung koroner, sehingga dapat melakukan pengobatan yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Tes ini dilakukan dengan memantau aktivitas jantung saat pasien melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan di atas treadmill atau mengendarai sepeda statis. mendefinisikan tes stres jantung sebagai "prosedur yang digunakan untuk menilai fungsi jantung dan mendeteksi adanya penyakit jantung koroner dengan memantau aktivitas jantung saat pasien melakukan aktivitas fisik atau stres farmakologis."[American Heart Association (AHA) 2020 ].

2.Indikasi Uji Latih Jantung

Uji latih jantung (exercise stress test) dilakukan untuk menilai respons jantung terhadap aktivitas fisik dan memiliki beberapa indikasi klinis, antara lain:

- (1). ULJ mendeteksi PJK pada seseorang dengan gejala atau tanda-tanda ke arah PJK, kelompok target: pasien dengan nyeri dada ( anggina ) atau gejala yang khas dan evaluasi Resiko PJK pada pasien asimtomatik berisiko tinggi

- (2). Menilai tingkat berat nya PJK.

- (3). Prediksi prognosis atau stratifikasi risiko untuk kejadian kardiovaskular atau kematian.

- (4). Mengukur kapasitas fisik dan kemampuan melakukan aktivitas tertentu.

- (5). Mengevaluasi keluhan-keluhan yang berhubungan dengan aktivitas atau latihan fisik.

- (6). Mengevaluasi efek terapi atau intervensi.

- (7). Menilai kompetensi kronotropik, kemungkinan kemunculan aritmia atau evaluasi respon terapi atau tindakan aritmia.

- (8). Penggunaan lain yang dianggap tambahan seperti untuk membuat program latihan, menilai respon terhadap program latihan fisik atau respon terhadap pengobatan, menentukan klasifikasi fungsionaldisabilitas, dan untuk evaluasi risiko perioperatif untuk tindakan bedah non kardiak.( Perki,Pedoman Uji latih Jantung,2016 ).

- Pada masing masing tujuan di atas, indikasi pemeriksaan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- 1.Untuk mendeteksi adanya penyakit jantung koroner obstruktif.

- 2.Untuk stratifikasi risiko dan prognosis pada pasien dengan gejala atau dengan riwayat PJK sebelumnya.

- 3.Uji latih jantung pasca infark miokard.

- 4.Uji latih jantung pada subjek asimtomatik yang belum diketahui adanya PJK.

- 5.Uji latih jantung pada penyakit jantung katup.

- 6.Uji latih jantung sebelum dan sesudah revaskularisasi.

- 7.Uji latih jantung untuk evaluasi subjek dengan gangguan irama

- Pada penelitian ini menggunakan indikasi pemeriksaan pada poin 3 yaitu Uji latih jantung pasca infark miokard., Berupa:

- 1. Sebelum pemulangan dari perawatan, untuk pengkajian prognostik, peresepan aktifitas fisik, evaluasi terapi (tes submaksimal pada hari ke-4 sampai ke-6).

- 2. Segera setelah pulang rawat, untuk pengkajian prognostik, peresepan aktifitas fisik, evaluasi pengobatan, dan rehabilitasi jantung bila uji latih sebelum pulang tidak dilakukan (ULJ dilakukan dengan symptom limited sekitar kari ke-14 sampai ke-21)

- 3. PLate post discharge untuk pengkajian prognostik, peresepan aktifitas fisik, evaluasi pengobatan dan rehabilitasi jantung, atau bila ULJ sebelumnya dilakukan submaksimal. (ULJ dilakukan symptom limited, sekitar minggu ke-3 sampai ke-6)

- 4. Setelah pulang perawatan, untuk konseling aktifitas dan/atau lathan fisik sebagai bagian dari rehabilitasi jantung pada pasien yang menjalani revaskularisasi koroner.

- 5. Pada pasien-pasien dengan CLBBB, sindroma pre-eksitasi (Wolff-Parkinsin-White), hipertrofi ventrikel kiri, dalam terapi digoksin, depresi segmen ST lebih dari 1mm, pacu jantung ventrikuler, dan pasien dalam pengamatan periodik yang melanjutkan partisipasinya dalam program latihan fisik atau rehabilitasi jantung dianggap merupakan indikasi dengan tingkat rekomendasi lebih rendah.

- Uji latih jantung pada pasien pasca infark miokard tidak perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan komorbiditas yang berat yang kemungkinan menyebabkan rendahnya kemungkinan hidup dan/atau pasien yang merupakan kandidat untuk revaskularisasi, adanya tanda dan gejala gagaljantung kongestif, aritmia, atau adanya kondisi non kardiak yang membatasi kemampuan untuk ULJ, sebelum pemulangan untuk mengevaluasi pasien yang sudah diputuskan untuk, atau telah menjalani kateterisasi jantung.( Perki,Pedoman Uji latih Jantung,2016 ).

- 3. Kontra indikasi Uji Latih Jantung

- Kontraindikasi atau kondisi di mana keadaan pasien tidak di perbolehkan atau boleh dengan pertimbangan saat akan melakukan treadmil test yang dimana  hal ini  sangat penting saat sebelum melakukan treadmil test dan terbagi menjadi 2 yaitu : Kontra indikasi absolut dan Kontra indikasi relatif .

- a. Kontra indikasi absolut

- (1). Infark miokard akut dalam 2 hari pertama.

- (2). Angina pektoris tidak stabil yang masih berlangsung atau yang dianggap berrisiko tinggi.

- (3). Aritmia tak terkontrol yang menimbulkan keluhan atau gangguan hemodinamik.

- (4). Stenosis berat katup aorta yang simtomatik.

- (5). Diseksi aorta akut.

- (6). Miokarditis atau  perikarditis akut, Endokarditis aktif, Infeksi akut lainya

- (7). Gagaljantung yang belum terkontrol.

- (8). Emboli paru akut, infark paru, thrombosis vena dalam.

- (9). Gangguan fisik atau mental atau kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya ULJ secara aman dan/ atau memperburuk keadaannya bila dilakukan ULJ.

- b. Kontra Indikasi relatif

- (1). Telah diketahui adanya stenosis koroner cabang utama kiri/ left main atau ekuivalen.

- (2). Stenosis katup aorta sedang sampai berat yang tidak menyebabkan gejala.

- (3). Takiaritmia dengan laju ventrikel tak terkontrol.

- (4). Blok Atrioventrikular derajat 2-3.

- (5). Hipertensi sistemik berat (diastolik >110 mmHg, sistolik >200 mmHg saat istirahat).

- (6). Kardiomiopati hipertrofi dengan obstruksi berat left ventricular outflow tract(LVOT).

- (7). Stroke atau transient ischemic attack yang baru terjadi/ recent.

- (8). Hipertensi pulmoner berat.

- (9). Pemakaian alat pacujantung (fixed rate).

- (10). Gangguan fisik atau mental atau kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya ULJ secara adekuat.( Perki,Pedoman Uji latih Jantung,2016 ).

- 4. Indikasi yang dapat menghentikan uji latih jantung

- Keputusan untuk pemberhentian treadmil test yang menjadi fungsi penting dari pengawasan selama ULJ pada umumnya tergantung dari tujuan atau indikasi dilakukan ULJ tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan evaluasi klinis tertentu beserta mempertimbangkan kondisi pasien, pada umum nya ULJ di hentikan karena ketika timbul keluhan.

- Berikut pertimbangan indikasi menghentikan ULJ:

- a. Indikasi absolut penghentian ULJ

- 1. Infark miokard akut atau kecurigaan adanya infark miokard akut.

- 2. Angina pektoris sedang-berat

- 3. Elevasi segmen ST > 1 mm pada sandapan tanpa gelombang Q patologis (selain aVR, aVL dan V1).

- 4. Tekanan sistolik turun > 10 mmHg dibawah tekanan sistolik saat istirahat berdiri seiring peningkatan beban dengan disertai adanya bukti iskemia, atau turun >20 mmHg sesudah peningkatan tekanan darah sistolik sebelumnya.

- 5. Aritmia yang serius (Blok AV derajat 2 atau derajat 3, takikardia ventrikel atau fibrilasi ventrikel).

- 6. Tanda-tanda hipoperfusi (pucat, sianosis, dingin, kulit berkeringat).

- 7. Tanda-tanda ganguan neurologis (pusing, pandangan gelap, sakit kepala, gangguan melangkah)

- 8. Gangguan teknis (gangguan alat treadmil atau ergocycle, gangguan pada monitor, gambaran EKG yang tidak dapat dinilai, tak dapat mengukur tekanan darah)

- 9. Permintaan subjek.

- b. Indikasi relatif untuk penghentian ULJ

- 1. Depresi segmen ST > 2 mV (horizontal atau downsloping), perubahan kompleks QRS atau perubahan aksis.

- 2. Nyeri dada yang makin memberat

- 3. Sesak nafas, kelelahan, wheezing, kram tungkai, atau klaudikasio.

- 4. Tekanan darah sistolik >230 mmHg, diastolik >115 mmHg).

- 5. Tekanan sistolik turun > 10 mmHg dibawah tekanan sistolik saat istirahat berdiri seiring peningkatan beban tanda disertai adanya bukti iskemia.

- 6. Aritmia selain takikardia ventrikel dan fibrilasi ventrikel (PVC multifokal, PVC triplet, takikardia supraventrikular, bradi aritmia, blok selain selain derajat 2 dan 3) yang berpotensi menjadi lebih kompleks danmempengaruhi hemodinamik.

- 7. Terjadi bundle branch block atau gangguan konduksi interventrikular lainnya, yang sulit dibedakan dengan takikardia ventrikel. ( Perki,Pedoman Uji latih Jantung,2016 ).

- c. Cara mengidentifikasi respon iskemik pada treadmil

- Respon iskemik positif pada treadmil test menandakan iskemia miokard atau kurangnya suplai darah ke jantung yang biasanya berkaitan dengan penyakit jantung koroner atau CAD, berikut langkah-langkah dan kriteria identifikasi ny :

- 1. Kriteria respon iskemik, perubahan pada gelombang EKG yang menunjukan adanya perubahan pada Depresi segmen ST serta Elevasi segmen ST ≥ 1 mm di bawah garis iso electricpada 60 Mili detik setelah j point , pada Depresi segmen ST di tandai dengan adanya penurunan ≥1,5 mm ST segmen dibawah garis isoelektrik pada 80 milidetik setelah J point tipe Horizontal atau Downsloping, dan pada Elevasi segmen ST di dapatkan kenaikan ≥1mm pada lead tertentu.

- 2. Gejala klinis, pada pasien mengeluh nyeri dada yang tipikal ( pasien mengeluh nyeri dada yang meningkat saat beraktivitas dan berkurang saat beristirahat ).

- 3. Parameter Hemodinamik, peningkatan HeartRate yang telah mencapai target tertentu misal ≥85% dari HeartRate maksimum prediksi , penurunan tekanan darah yang tidak meningkat sesuai aktifitas atau bahkan menyusun.

- 3. Cara mengidentifikasi, pemantauan EKG selama tes ( terutama pada lead II,V2-V6 ) untuk mendeteksi Depresi atau Elevasi pada segmen ST, pada perubahan ST segmen harus muncul pada saat Exercise dan berkurang saat recovery, serta evaluasi gejala dengan memberikan pertanyaan pada pasien tentang keluhan nyeri dada,tekanan,atau tidak nyaman di dada dan gejala terkait sesak napas atau kelelahan ( fatigue )

- 4. Analisis parameter tes, Durasi exercise treadmil yang singkat dengan contoh <6-9 pada protokol Bruce yang menandakan intoleran aktifitas, kemudian penilaian pada HaertRate dan tensi pasien yang tidak meningkat sesuai aktifitas yang dapat menandakan gangguan iskemik

- Contoh pada kriteria di atas :

- Pasien A melakukan treadmil test di saat stage 3 di temukan gelombang EKG di temukan ST segmen tipe Depresi sedalam 2mm di lead v5-v6 saat exercise di sertai gejala nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri, lalu treadmil test di hentikan . yang dapat di simpulkan respon iskemik positif .

- Pasien B melakukan treadmilmil test di stage 4 pada gelombang EKG menunjukan tidak ada perubahan pada segmen ST dan pasien tidak mengeluhkan gejala atau tidak ada gejala dan pasien mampu menyelesaikan Treadmill Test. Yang dapat di simpulkan Respon normal tanpa adaya tanda-tanda iskemik.

- 5. Respon EKG yang di anggap normal pada saat ULJ, segmen pr yang memendek dan menurun,gelombang P yang tinggi, penurunan akhir komplek QRS dari j point, Segmen ST yang memanjak atau up sloping yang cepat setelah j point, Depresi segmen ST <0,7mm pada 80 milidetik setelah j point, dan pemendekan QT interval

- 3. Duke treadmill skor

- Penggunaan Duke treadmill skor  diindikasikan untuk stratifikasi risiko dan prognosis pada penderita dengan keluhan atau riwayat PJK sebelumnya, pada evaluasi awal penderita yang dicurigai PJK, telah diketahui PJK atau pada evaluasi lanjutan penderita yang dicurigai atau diketahui PJK dengan perubahan klinis yang bermakna.

- Komponen yang dihitung dalam DTS adalah durasi ULJ, deviasi segmen ST, dan derajat angina yang terjadi selama ULJ dikerjakan.(Committee on Exercise Testing). 2002:1-55 )

- a. Cara pengukuran

- Skor yang akan di hitung menggunakan rumus:

- Duke Skor =

- Durasi treadmil test ( berapa menit ) = berapa lama treadmil test di lakukan

- Deviasi ST = perubahan pada segmen ST Depresi atau Elevasi

- Indeks anggina = keluhan nyeri dada

- 0 = tidak ada

- 1 = ada tapi melanjutkan treadmil test

- 2 = ada dan menghentikan treadmil test

- Durasi treadmil test - ( 5 x Deviasi ST ) - ( 4 x indeks anggina )

- Contoh:

- Durasi treadmil test: 6 menit 50 detik.

- (Berhenti saat detik 3 menit 6)

- Deviasi ST 	        : 4

- Indeks anggina.       : 1

- = 6,50 - ( 5x4 ) - ( 4x1 )

- = 6,50 - 20 - 4 = 17,5

- = 17,5

| - Resiko | - Rentang skor | - Mortalitas 1 tahun | - Kelangsungan hidup 5 tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rendah | - ≥ +5 | - <1% | - 97% |
| - Sedang | - -10 hingga +4 | - 1-3% | - 91% |
| - Tinggi | - <-11 | - >3% | - 72% |

- b. Makna klinis

- 1. Resiko

- Risiko rendah: Pasien cenderung memiliki prognosis baik dan jarang memerlukan intervensi invasif.

- Risiko sedang/tinggi: Memerlukan evaluasi lebih lanjut (misal: angiografi koroner) atau pengobatan intensif

- Contoh :

- Pada Pasien dengan skor +6  memiliki kemungkinan kecil mengalami serangan jantung dalam 5 tahun. Atau menandakan bahwa pasien memiliki resiko rendah.

- Pasien dengan skor −12 yang sangat  perlu penanganan darurat untuk mencegah komplikasi fatal serta resiko kematian yang tinggi .

4. Tujuan Tes Stres Jantung

Tes stres jantung digunakan untuk:

(1). Mendeteksi Penyakit Jantung Koroner: Tes stres jantung dapat membantu mendeteksi adanya penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang dapat menyebabkan serangan jantung.

(2). Menilai Fungsi Jantung: Tes stres dapat membantu menilai kemampuan jantung untuk meningkatkan aliran darah saat melakukan aktivitas fisik.

(3). Memonitor Pengobatan: Tes stres jantung dapat digunakan untuk memantau efektivitas pengobatan pada pasien penyakit jantung koroner.

5.  Prosedur Tes Stres Jantung

Prosedur tes stres jantung biasanya melibatkan: dr spesialis, perawat, teknisi kardiovaskular.

(1). Persiapan: Pasien diminta untuk tidak makan atau minum sebelum tes, dan untuk mengenakan pakaian yang nyaman.

(2). Pemasangan Elektroda:  Sadapan Elektroda yang di dipasang di area dada atau prekordial dan untuk extremitas  atas dapat di pasang bagian scafula dan extremitas bawah di pasang bagian left abdominal pasien pemberian adhesive bandage atau perekat  untuk membantu mempertahankan posisi elektroda agar tak terlepas saat memantau aktivitas jantung.

(3). Aktivitas Fisik: Pasien diminta untuk melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan di atas treadmill atau mengendarai sepeda statis.

(4). Pemantauan: Aktivitas jantung pasien dipantau secara terus-menerus selama tes.

6. Hasil Tes Stres Jantung

Hasil tes stres jantung dapat menunjukkan:

1. Normal: Jantung berfungsi normal dan tidak ada tanda-tanda pada hasil EKG yang menandakan penyakit jantung koroner.

2. Abnormal: EKG menunjukan adanya gangguan pada jantung saat melakukan tes atau menunjukan  tanda-tanda penyakit jantung koroner.

Kriteria Positif Iskemik (CAD) pada Treadmill Test:

(1). Perubahan EKG – ST Segment:

a. Depresi segmen ST ≥ 1 mm (0,1 mV) secara horizontal atau downsloping, berlangsung minimal 0,08 detik (80 ms) setelah titik J.

b. Muncul pada puncak latihan atau fase pemulihan.

c. Bertahan selama ≥ 1 menit atau lebih setelah latihan selesai.

(2). Gejala klinis khas iskemia:

a. Muncul nyeri dada (angina) selama latihan yang mirip nyeri angina sebelumnya.

b. Disertai perubahan EKG sepert poin 1.a

(3). Ketidakmampuan mencapai 85% dari denyut jantung maksimal, disertai:

a. Gejala iskemik,

b. Perubahan EKG,

c. Atau tekanan darah yang abnormal (tidak meningkat atau malah turun saat latihan).

(4). Respon tekanan darah

a. Hipotesi selama latihan (penurunan tekanan darah sistolik >10 mmHg dengan peningkatan beban kerja)

(5). Gangguan irama jantung

a. Timbul aritmia ventrikel (seperti takikardia ventrikel non-sustained) bisa merupakan tanda iskemik berat

Tes stres jantung adalah prosedur yang aman dan efektif untuk menilai fungsi jantung dan mendeteksi adanya penyakit jantung koroner. Namun, seperti prosedur medis lainnya, tes stres jantung juga memiliki risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

D. Bacaan gelombang   EKG (Electro kardio Grafi) pada penyakit jantung koroner

1. Kelainan pada gelombang segmen ST

Segmen ST dapat menunjukkan adanya iskemia miokardium, yaitu kondisi di mana jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi [American Heart Association(2020)]

a. Depolarisasi pada Segmen ST

.Depolarisasi adalah proses perubahan potensial listrik pada sel jantung yang menyebabkan kontraksi jantung Depolarisasi pada segmen ST tidak secara langsung terkait dengan proses depolarisasi jantung. Namun, perubahan pada segmen ST dapat menunjukkan adanya kelainan pada fungsi jantung, seperti:

Depresi Segmen ST : Depresi segmen ST dapat menunjukkan adanya iskemia miokardium, yaitu kondisi di mana jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi.[jurnal of electrocardiology].

Contoh gambaran ekg pada Depresi segmen ST :

a.b.c.

a. Gambaran ST segmen Depresi horizontal

b. Gambaran ST segmen Depresi upsloping

c. Gambaran ST segmen Depresi downsloping

Elevasi Segmen ST : Elevasi segmen ST segmen dapat menunjukkan adanya infark miokardium atau perikarditis.Elevasi ST biasanya terjadi bersamaan dengan gelombang Q dan akan terjadi pada sadapan yang mewakili wilayah pembuluh arteri koroner:[American journal of cardiology ].

1. STEMI anteroseptal : V1-V4

2. STEMI lateral : V5-V6, I, aVL

3. STEMI inferior : II, III, aVF

4. STEMI posterior : tidak ada elevasi ST pada EKG rutin. Gelombang R

dominan V1. Mungkin ada elevasi ST dengan menempatkan sadapan posterior V7-V9.

Contoh gambaran ekg pada elevasi segmen ST :

A.b.c.

A. Gambaran ST segmen Elevasi horizontal

B. Gambaran ST segmen Elevasi upsloping

C. Gambaran ST segmen Elevasi downsloping

b. Penyebab Perubahan Segmen ST

Perubahan pada segmen ST dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

(1). Iskemia miokardium: Kurangnya aliran darah ke jantung dapat menyebabkan perubahan pada segmen ST.

(2). Infark miokardium: Kerusakan pada jaringan jantung dapat menyebabkan perubahan pada segmen ST.

(3). Perikarditis: Peradangan pada perikardium  dapat menyebabkan perubahan pada segmen ST.[ Kusumoto F. (2019) ECG Interpretation. From Pathophisiology To Clinical Application. Springger ].

2. Kelainan pada gelombang T

Gelombang T pada EKG merupakan representasi dari repolarisasi ventrikel jantung. Repolarisasi adalah proses pengembalian potensial listrik sel jantung ke keadaan istirahat setelah depolarisasi.

a. Fase Repolarisasi

Repolarisasi ventrikel jantung terjadi dalam beberapa fase, dan gelombang T merupakan representasi dari fase repolarisasi akhir.Gelombang T biasanya tegak lurus pada sadapan I, II, dan V2-V6. Gelombang T terbalik pada sadapan aVR dan bervariasi pada sadapan III, aVF, aVL, dan V1 (yaitu tegak lurus atau terbalik). Variasi normal dapat terlihat pada beberapa pasien dengan inversi gelombang T pada V2 dan V3.[ Hampton J.R ( 2019). The ECG Made Easy. Elsevier. ].

b. Gelombang T Normal

Gelombang T normal memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1). Arah: Gelombang T biasanya memiliki arah yang sama dengan kompleks QRS.

(2). Amplitudo:  gelombang T biasanya lebih rendah daripada amplitudo kompleks QRS.

(3) . Durasi: Durasi gelombang T biasanya lebih lama daripada durasi kompleks QRS. [ The ECG Made Easy. Jhon Hampton (2019)

c. Perubahan Gelombang T

Perubahan pada gelombang T dapat menunjukkan adanya kelainan pada fungsi jantung, seperti:

(1). Inversi Gelombang T : Inversi gelombang T dapat menunjukkan adanya iskemiamiokardium atau infark miokardium.

T . inversi

(2). Peningkatan Amplitudo Gelombang : Peningkatan amplitudo gelombang T dapat menunjukkan adanya hiperkalemia atau iskemia miokardium.

(3). Penenurunan Amplitudo Gelombang : Penurunan amplitudo gelombang T dapat menunjukkan adanya hipokalemia atau disfungsi ventrikel.[ Kusumoto F. (2019) ECG Interpretation. From Pathophisiology To Clinical Application. Springger ].

d. Penyebab Perubahan Gelombang T

Perubahan pada gelombang T dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

(1). Iskemia miokardium : Kurangnya aliran darah ke jantung dapat menyebabkan perubahan pada gelombang T.

(2). Infark miokardium : Kerusakan pada jaringan jantung dapat menyebabkan perubahan pada gelombang T.

(3). Gangguan elektrolit : Gangguan pada kadar elektrolit, seperti kalium atau kalsium, dapat menyebabkan perubahan pada gelombang T. [ The ECG Made Easy. Jhon Hampton (2019)

3. Kelainan pada gelombang Q

Gelombang Q pada EKG merupakan bagian dari kompleks QRS yang mewakili depolarisasi ventrikel jantung. Depolarisasi adalah proses perubahan potensial listrik pada sel jantung yang menyebabkan kontraksi jantung.

a. Gelombang Q

Normal gelombang Q  memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1). Arah: Gelombang Q biasanya memiliki arah ke bawah (negatif) pada sadapan EKG yang merekam aktivitas listrik jantung dari arah yang tepat.

(2). Amplitudo : Amplitudo gelombang Q biasanya lebih rendah daripada amplitudo gelombang R.

(3). Durasi : Durasi gelombang Q biasanya singkat, kurang dari 0,04 detik.

b. Gelombang Q Abnormal

Gelombang Q abnormal dapat menunjukkan adanya kelainan pada fungsi jantung, seperti:

(1). Gelombang Q Patologis : Gelombang Q yang lebih dalam dan lebih lebar daripada normal dapat menunjukkan adanya infark miokardium atau kerusakan pada jaringan jantung.

(2). Gelombang Q yang Tidak Ada : Tidak adanya gelombang Q pada sadapan EKG yang seharusnya merekam gelombang Q dapat menunjukkan adanya kelainan pada depolarisasi ventrikel.

c. Penyebab Perubahan Gelombang Q

Perubahan pada gelombang Q dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

(1). Infark miokardium: Kerusakan pada jaringan jantung dapat menyebabkan perubahan pada gelombang Q.

(2). Gangguan konduksi: Gangguan pada sistem konduksi jantung dapat menyebabkan perubahan pada gelombang Q.[EKG Dasar dan Cara Interpretasi.Nanang 638977 (2022).dasar-dasar EKG dan cara interpretasinya.].

4. Kelainan pada gelombang R

Gelombang R pada EKG merupakan bagian dari kompleks QRS yang mewakili depolarisasi ventrikel jantung. Depolarisasi adalah proses perubahan potensial listrik pada sel jantung yang menyebabkan kontraksi jantung.

a. Gelombang R Normal

Gelombang R normal memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1). Arah : Gelombang R biasanya memiliki arah ke atas (positif) pada sadapan EKG yang merekam aktivitas listrik jantung dari arah yang tepat.

(2). Amplitudo : Amplitudo gelombang R biasanya lebih tinggi daripada amplitudo gelombang Q dan S.

(3). Durasi : Durasi gelombang R biasanya singkat, kurang dari 0,1 detik.

b. Fungsi Gelombang R

Gelombang R merupakan indikator penting dari depolarisasi ventrikel jantung. Perubahan pada gelombang R dapat menunjukkan adanya kelainan pada fungsi jantung.

1). Penurunan Amplitudo Gelombang R Dapat menunjukkan adanya infark miokardium atau kerusakan pada jaringan jantung.

2).Perubahan pada gelombang R dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

a.Hipertrofi ventrikel atau Peningkatan ukuran ventrikel.

b.Infark miokardium atau Kerusakan pada jaringan jantung

c . Perubahan Gelombang R

Perubahan pada gelombang R dapat menunjukkan adanya kelainan pada fungsi jantung, seperti:

(1). Peningkatan Amplitudo Gelombang R: Peningkatan amplitudo gelombang R dapat menunjukkan adanya hipertrofi ventrikel atau perubahan pada posisi jantung serta kondisi fisologis seperti olahraga atau stres dapat menyebabkan peningkatan gelombang R..

(2). Penurunan Amplitudo Gelombang R: Penurunan amplitudo gelombang R dapat menunjukkan adanya infark miokardium atau kerusakan pada jaringan jantung. [Electrocardiography (ECG or EKG): Overview, Benefits, and Expected Result ( November 14, 2024). ]

d. Penyebab Perubahan Gelombang R

Perubahan pada gelombang R dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

(1.) Hipertrofi ventrikel kiri : Peningkatan ukuran ventrikel dapat menyebabkan perubahan pada amplitudo gelombang R.

(2). Infark miokardium: Kerusakan pada jaringan jantung dapat menyebabkan perubahan pada gelombang R.

(3). Blok Cabang Berkas ( his bundle ) : Gangguan konduksi pada cabang berkas His dapat menyebabkan perubahan pada gelombang R, seperti penurunan amplitudo atau perubahan morfologi.

(4). Blok AV : Gangguan konduksi antara atrium dan ventrikel dapat menyebabkan perubahan pada gelombang R, seperti perubahan interval PR atau perubahan morfologi.

(5). Fibrilasi Ventrikel : Gangguan konduksi yang parah dapat menyebabkan fibrilasi ventrikel, yang dapat mempengaruhi gelombang R secara signifikan.

(6). Takikardia Ventrikel : Gangguan konduksi dapat menyebabkan takikardia ventrikel, yang dapat mempengaruhi gelombang R.

(7). Left Bundle Branch Block (LBBB) : Gangguan konduksi pada cabang berkas kiri dapat menyebabkan perubahan pada gelombang R.

(8). Right Bundle Branch Block (RBBB) : Gangguan konduksi pada cabang berkas kanan dapat menyebabkan perubahan pada gelombang R.

D. Relevan penelitian

Pada penelitian sebelumnya  oleh Guntur R. Fara &  Rini Amelia Ipa (1, September,(2023). Menjelaskan bahwa, Uji latih jantung dengan elektrokardiografi (ULJ) atau exercise stress test digunakan untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler, uji latih jantung dengan elektrokardiografi (ULJ) menjadi modalitas pemeriksaan yang penting dan sering kali digunakan. Uji latih jantung memiliki banyak menfaat, mudah, aman, biaya pemeriksaan yang murah, dan pelaksanan pemeriksaan yang cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran hasil treadmill test pasien penyakit jantung koroner post tindakan percutaneous coronary intervention (pci) yang dilakukan pada Tn. MB dengan hasil EKG pre tindakan treadmill di dapatkan hasil yaitu sinus rhythm dengan HR 65 bpm, adanya ST elevasi di lead v2 dan v3, adanya T inverted di lead 1, avl, v4, v5 dan v6, serta pada post tindakan treadmill didapatkan hasil yaitu sinus rhythm HR 93 bpm, adanya ST elevasi di lead v2 dan v3, terdapat adanya gelombang T inverted di lead avl, v5 dan v6.

E. Alur penelitian

BAB III

METEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penilitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penilitian ini adalah penilitian analitik kualitatif dengan pendekatan study kasus yang didesain untuk meninjau pasien saat  tindakan treadmil test pada Pasien Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention) . Untuk memperoleh informasi tersebut, dilakukan observasi, in depth interview, dan dokumentasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti harus terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian. Peneliti berperan sebagai interviewer sekaligus observer.Wawancara dan observasi dilakukan secara langsung guna menggali data di lapangan yang berkaitan dengan Penggunaan Treadmill Test dalam Memantau Kondisi Jantung Pasien Pasca-PCI (Percutaneous Coronary Intervention).

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penilaian

Penelitian ini dilaksanakan di poli jantung RSUP.DR Pusat jantung terpadu Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Juni-Juli tahun 2025

D. Sumber Data

1. Data primer

Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara mendalam (in depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan mengenai proses tindakan treadmil test dan .data klinis pasien serta riwayat medis pasien  informan dalam penelitian ini meliputi:

a. Informasi kunci adalah dokter spesialis jantung

b.Informan utama/ dipilih secara purposive sampling dengan kriteria:

(1). Tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan melakukan tindakan treadmil test.

(2). Memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup tentang tindakan treadmil test.

c. Informasi pendukung seperti hasil laboratorium ( kolesterol), tekanan darah, nadi, dan informasi riwayat medis pasien.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi data rekam medis, rumah sakit, dinas kesehatan, buku dan jurnal ilmiah yang menjadi referensi terhadap tindakan treadmil test.

E. Prosedur pengumpulan data

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung selama tindakan treadmil test  pada pasien pasca- PCI (Percutaneous Coronary Intervention) untuk memahami proses treadmil test Observasi ini juga mencatat strategi dokter dalam mengidentifikasi perubahan ekg ( elektro kardiogram ).

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan dokter spesialis jantung serta tenaga kesehatan untuk memperoleh pemahaman mendetail mengenai prosedur penggunaan alat treadmil dan perubahan ekg ( elektro kardiogram ) Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang indikasi,prosedur penggunaan treadmil, evaluasi dan komplikasi yang akan terjadi.

3. Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data kontekstual yang mendukung penelitian. Dokumentasi mencakup catatan medis, foto-foto dan sejenisnya yang berkaitan dengan tindakanStreaming test pada pasien pasca- PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

F. Metode analis

Metode analis di gunakan untuk mengetahui hubungan antara hasil treadmil test dengan kondisi jantung pasien pasca -PCI (Percutaneous Coronary Intervention), dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi treadmil test serta mengetahui efektivitas treadmil test dalam memantau kondisi jantung pasca -PCI (Percutaneous Coronary Intervention) metode analisis di gunakan :

1. Analisis Deskriptif

Menghitung mean,median dan standar deviasi dari variabel yang di ukur seperti waktu tempuh, kecepatan, dan kapasitas fungsional saat tindakan treadmil test.

2. Analisis korelasi

Menghitung koefisien korelasi antara hasil treadmil test pada pasien dengan kondisi jantung pasien pasca -PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

3. Analisis regresi

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil treadmil test serta mengetahui hubungan antara variabel yang di ukur dengan hasil treadmil.

G. Rencana analisis data

1. Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data secara manual. Data yang sudah diperoleh lalu dikategorikan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk naratif.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan content analysis, yaitu mengelompokkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dimulai dari sumber data yang didapatkan seperti rekam medis, hasil EKG, dan hasil treadmil sebelum PCI (Percutaneous Coronary Intervention). Memastikan data ulang di ambil akurat dan lengkap.

4. Pembersihan data

Pembersihan data dilakukan untuk mengecek data dalam memastikan ada nya kesalahan atau ketidak akuratan serta menghapus data yang tidak relevan atau tidak lengkap.

H. Rencana Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi, menurut (Sugiono, 2014) teknik ini terbagi menjadi sebagai berikut:

1.  Triangulasi Suber

Mengkonfirmasi data yang sudah didapatkan dari tiga sumber yang berbeda yaitu informan biasa/utama, infroman kunci dan informan pendukung untuk mengkonfirmasi dan membandingkan data yang sama, berbeda dan yang spesifik.

2. Triangulasi Teknik

Mengkonfirmasi data yang sudah didapatkan dengan metode atau Teknik yang berbeda yaitu secara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam selama penelitian berlangsung,

3. Triangulasi Waktu

Mengkonfirmasi jawaban dari informan dari waktu yang berbeda dengan pertanyaan yang sama.

I. Kriteria Pengambilan Sampel

1. Kriteria Inklusi

Pasien dengan  pasca- PCI (Percutaneous Coronary Intervention)

2. Kriteria Ekslusi

Pasien  pasca- PCI (Percutaneous Coronary Intervention)  yang belum melakukan tindakan treadmil test

J. Etika Penelitian

1. Anonymity

Dalam penelitian ini, tidak akan mencantumkan nama responden pada lembar yang akan dijadikan informasi hasil penelitian.

2. Confedentiality

Peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari responden. Beberapa data yang diperlukan akan dilaporkan dalam hasil penelitiian dan terjamin kereahasiaannya oleh penuls.

BAB IV

Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berlokasi di Kota Makassar, tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai rumah sakit rujukan nasional kelas A, dengan pelayanan kesehatan tingkat tertinggi di wilayah Indonesia Timur, serta menjadi pusat pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5512/2018, yang menyatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo memenuhi syarat sebagai rumah sakit kelas A dengan pelayanan medis lanjutan yang lengkap dan terpadu.

Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo memperkenalkan Pusat Jantung Terpadu (PJT) sebagai pusat layanan jantung terbesar di kawasan Indonesia Timur. Pusat layanan ini secara resmi diresmikan dan mulai beroperasi pada akhir Desember 2016. Pusat Jantung Terpadu (PJT)terdiri atas 8 lantai, meliputi fasilitas poliklinik, ruang gawat darurat, ruang rawat jalan, rawat inap serta ruang operasi.

Seluruh prosedur dan pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan di ruangan tindakan treadmil lantai 1 Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

2. Data pasien

a. Identitas pasien

1). Nama 					: Tn. AdXXXXX

2). Tanggangal lahir				: 23 Maret 1977

3). Umur					: 47

4). Nomor  Mr					: 12XXXXX

5). Jenis kelamin 				: Laki-laki

b. Data subjektif

1) Keluhan Utama				: (-)

2) Riwayat Penyakit Terdahulu		: Ca - PCI 15-1-2025

Coronary Artery Disease 3 Vessel Disease + Post PCI 2 Stent DES di LAD.

3) Riwayat Penyakit Sekarang 		: Nyeri dada (-) sesak berdebar (-)

c. Data objektif

1). Tekanan Darah				: 147/91	Mmhg

2). Frekwensi Nadi				: 90		x/Menit

3). Frekuensi Nafas				: 20		x/Menit

5). Berat Badan				: 159		Cm

6). Tinggi Badan 				: 82		Kg

B. Hasil Treadmil test

.

Gambar5.Treadmill test Post tindakan PCI stage1 (1.1) picture from pjt Wahidin 5/8/2025

Treadmill test Post tindakan PCI

1) Heart Rate (HR)			: 119 bpm

: ( target Heart Rate 220-47 : 173 )

2) Blood Pressure (BP)		: 150/90 mmHg (tekanan sistolik sedikit- meningkat, diastolik normal)

3) MET (Metabolic Equivalent)	: 4.6

4) Waktu Exercise			: 2 menit 54 detik

`	5) Stage 				:1 ( protokol Buce )

Gambaran EKG: Normal EKG  Tidak ada tanda-tanda kemunculan adanya ST depression/elevation atau arrhythmia pada gelombang EKG saat melakukan treadmil test.

Gambar 6.Treadmill test Post tindakan PCI stage 3 (1.2) picture from pjt Wahidin 5/8/2025

Treadmill test Post tindakan PCI

1) Heart Rate (HR)			: 134 bpm

: ( target Heart Rate 220-47 : 173 )

2) Blood Pressure (BP)		: 160/90 mmHg (tekanan sistolik sedikit-meningkat dan diastolik normal)

3) MET (Metabolic Equivalent)	: 10,1

4) Waktu Exercise			: 6 menit 1 detik

`5) Stage 				: 3 ( protokol Buce )

Gambaran EKG :  Normal EKG, ada tanda-tanda kemunculan adanya ST Depresi pada lead 2 dan Elevasi pada lead 3 dan di sertai dengan T Invertid muncul S yang lebar pada lead 2p akan tetapi belum bisa menjadi kriteria yang tak bermakna.

Gambar 7.Treadmill test Post tindakan PCI stage 3 (1.3) picture from pjt Wahidin 5/8/2025

Treadmill test Post tindakan PCI

1) Heart Rate (HR)			: 146 bpm

: ( target Heart Rate 220-47 : 173 )

2) Blood Pressure (BP)		: 160/90 mmHg (tekanan sistolik sedikit-	meningkat dan diastolik normal)

3) MET (Metabolic Equivalent)	: 10,1

4) Waktu Exercise			: 7 menit 2 detik

`5) Stage 				: 3 ( protokol Buce )

Gambaran EKG: Non Normal EKG, ada tanda-tanda kemunculan adanya ST Depresi Horizontal  pada lead 2 v5-v6 akan tetapi belum bisa kategori yang bermakna.

Gambar 8. Treadmill test Post tindakan PCI stage recovery (1.4) picture from pjt Wahidin 5/8/2025

Treadmill test Post tindakan PCI

1) Heart Rate (HR)			: 142 bpm

: ( target Heart Rate 220-47 : 173 )

2) Blood Pressure (BP)		: 160/90 mmHg (tekanan sistolik sedikit-	meningkat dan diastolik normal)

3) MET (Metabolic Equivalent)	: 1,7

4) Waktu Recovery			: 12 detik

`5) Stage 				: Recovery ( protokol Buce )

Gambaran EKG: Non Normal EKG, Tidak ada tanda-tanda kemunculan adanya ST depression/elevation tetapi pada lead 3 muncul T Invertid pada gelombang EKG saat melakukan treadmil test akan tetapi t invertid tak bermakna.

C. Pembahasan

Pasien Tn Ad jenis kelamin laki-laki, umur 47, status tertulis bahwa tanda tanda vital kondisi pasien sadar (Alert),dan kondisi baik atau tidak ada tanda kegawatan. parameter klinis tekanan darah 147/91 Mmhg, denyut nadi 90, dan frekwensi napas 20x/menit. Temuan fisik tidak ada anemia,suara jantung normal,suara napas vasikuler atau normal,dan ekstremitas tidak ada edema dan hangat.

Kondisi pasien stage 1 hipertensi 147/91 di sertai obesitas yang meningkatkan resiko kardiovaskular dengan riwayat penyakit jantung koroner dengan temuan oklusi kompleks pada LAD,LCx,dan RCA dengan indikasi PJK berat.

Pasien Tn Ad masuk ke ruangan treadmil test untuk melakukan test treadmil ulang setelah melakukan oprasi Ca - PCI (Percutaneus Coronary Intervention ) pada hasil treadmil test sebelum melakukan tindakan Ca - PCI adalah.  hasil ST Terlihat ada nya kelainan STdepresi tipe Horizontal pada lead v5-v6  dengan panjang 2 kotak besar atau setara dengan 0,40 Mili detik di sertai dengan keluhan nyeri dada non limiting atau sesak yang tidak membatasi aktifitas secara signifikan dan sesak napas saat exercise . hasil kesimpulan akhir adalah respon positif iskemik dengan temuan ST depresi dan gejala klinis  nyeri dada non limiting serta sesak napas.

Setelah mengetahui hasil treadmil Pasien Tn Ad Sebelumnya lalu di lakukan tindakan treadmil test yang merupakan tindakan non invasif menggunakan alat treadmil serta kelengkapan alat yang menyertai seperti patch EKG yang di tempelkan sesuai dengan lokasi penempatan pada Prekordial dan mengubah tempat extremitas bawah dan atas. Untuk mengukur kondisi jantung saat melakukan aktifitas yang dapat memberi beban ke jantung yang di mana dapat melihat fungsi kerja jantung serta kriteria yang mengancam jiwa pasien.

Pemeriksaan treadmill test pada pasien dilakukan secara struktural untuk melihat fungsi jantung pasien serta mengukur adanya kemungkinan penyakit jantung koroner yang dapat mengancam jiwa dengan menggunakan alat yang memadai untuk untuk mendeteksi adanya penyakit jantung koroner dan melihat fungsi jantung pasien. alat ini merupakan alat non invasif atau dapat dilakukan tanpa melakukan operasi.

Hasil Treadmil test pada gambar (Gambar 5 treadmil test.) Pada stage ini pasien Masi melanjutkan treadmil test tanpa adanya keluhan serta tidak ada nya tanda pada gelombang EKG ST Depresi atau Elevasi. Pada gambar Treadmill test Post tindakan PCI stage 3 (1.2) picture from pjt Wahidin 5/8/2025 ) Pada stage 3 ini pasien Masi melanjutkan treadmil test akan tetapi ada tanda-tanda kemunculan adanya ST Depresi pada lead 2 dan Elevasi pada lead 3 dan di sertai dengan T Invertid muncul S yang lebar pada lead 2 akan tetapi belum bisa menjadi kriteria yang tak bermakna. Pada gambar (Treadmill test Post tindakan PCI stage 3 (1.3) picture from pjt Wahidin 5/8/2025 )  di stage ini pasien mengeluh kecapean dan ada tanda-tanda kemunculan adanya ST Depresi Horizontal  pada lead 2 v5-v6 akan tetapi belum bisa di kategorikan yang bermakna. Lalu pada gambar(Treadmill test Post tindakan PCI stage recovery (1.4) picture from pjt Wahidin 5/8/2025)  Di stage ini ini pasien mengeluh kelelahan dengan sesak napas non limiting lalu pada hasil EKG treadmil ada tanda-tanda kemunculan adanya ST Depresi Horizontal  pada lead 2 v5-v6 lalu treadmil test memasuki vase recovery namun hasil temuan tersebut tak bermakna ,kemudian gambar  (Treadmill test Post tindakan PCI stage recovery (1.4) picture from pjt Wahidin 5/8/2025 ) pada fase recovery EKG pasien terlihat normal tanpa muncul nya tanda pada gelombang yang menunjukan ST Depresi atau Elevasi. Lalu tindakan treadmil test selesai

hasil treadmil test yang berhenti dengan keluhan nyeri dada non limiting atau sesak yang tidak membatasi aktifitas secara signifikan. lalu hasil dari treadmil test pasca - PCI ( Percutaneus Coronary Intervention ) Normal atau tes treadmil menunjukan respon jantung dan tekanan darah yang normal selama aktivitas fisik tidak ada nyeri dada yang khas,tidak ada gangguan irama Aritmia, tidak ada perubahan ST-segmen yang bermakna atau mencurigakan, kemudian Heart Rate saat beraktivitas telah mencapai 85% dari prediksi usia, tekanan darah pada saat recovery 120/90 dan maksimum saat exercise adalah 160/100 MmHg.

Parameter klinis khusus, respon jantung pada treadmil test kurang dari yang di harapkan,nilai dari chronotropic mencapai 65% yang menunjukan respon  suboptimal tetapi tidak selalu patologis atau kelainan pada perubahan EKG tak bermakna ( Normal EKG ), kemudian Heart Rate recovery pertam kurang 12% dan yang ke dua <22%, Duke treadmill test score mencapai 10.1 dan durasi olahraga 7 menit 56 detik Tidak ada perubahan ST dan gejala kelelahan sebagai alasan penghentian treadmil tes.

Kapasitas fungsional dan kebugaran pasien, Mets yang di capai pasien mencapai 10,1 yang menunjukan kebugaran jantung yang baik dengan katagori avarge functional class 1,dan kapasitas fungsional mencapai >7 Mets yang di anggap normal untuk usia dan jenis kelamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Treadmil test di lakukan untuk memantau jantung terhadap aktivitas fisik pada pasien dan pada penelitian ini di lakukan nya Treadmil Test pada pasien Pasca - PCI,dengan mendeteksi dini iskemia melalui pemantauan pasien selama melakukan treadmil test dengan melihat adanya perubahan pada EKG seperti adanya temuan ST Depresi atau Elevasi. Pada kasus pasien Tn Ad hasil dari treadmil test Pasca - PCI menunjukan perbaikan signifikan di bandingkan dengan sebelum melakukan tindakan oprasi PCI yang di mana tidak adanya temuan ST Depresi yang bermakna ataau  gejala angina. Dari temuan klinis pasien parameter fisiologis tekanan darah pasien dan denyut nadi meningkat sesuai beban tanpa hipotensi atau Aritmia berbahaya,perubahan EKG di temukan adanya ST depresi di lead v5-v6 dan T inversi di lead III muncul pada stage 3 tetapi temuan tersebut tidak di sertai dengan gejala khas iskemia sehingga di normalisasi. Faktor yang mempengaruhi hasil Treadmil test pada pasien ada riwayat PJK serta obesitas yang meningkatkan resiko Iskemia serta respon pasien saat melakukan test tidak tercapai yang mungkin di pengaruhi karena pengaruh obat atau penyesuaian diri stela oprasi PCI

DAFTAR PUSTAKA

Muh Anas, et al.: komplikasi pada pasien dengan tindakan percutaneous coronary intervention (PCI)  Rumah Sakit TNI AD Tk.II Pelamonia Makassar. Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(12), 1033-1041 (2023).

Pintaningrum, Y: Komplikasi Intervensi Koroner Perkutan. Jurnal , 5(4), 32-37 (2016).

Gibbons RJ, et al. ACC/AHA Guidelines for Exercise Testing. Circulation. 2002.

Lauer MS et al. Clinical Exercise Testing: Current Status and Future Directions. Circulation. 2005.

ESC Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice, 2021.

Dian Anggraini, Teo Zumibakti Andani: Kualitas Hidup Pasien Pasca-Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Jurnal (2018).

Ahmad M, Mehta P RA. Percutaneous Coronary Intervention (2022). Park DW﻿, Clare RM﻿, Schulte PJ﻿, et al. Extent, location, and clinical significance of non-infarction-related coronary artery disease in patientsPark DW JAMA . 2014;312(19):2019-2027. doi: 10.1001/jama.2014.15095

EKG Dasar dan Cara Interpretasi.Nanang 638977 (2022).dasar-dasar EKG dan cara interpretasinya. NHS. Coronary heart disease.

Suryawan, I Gde Rurusa; Lukas, Kevinb; Agustianto, Rafiv Fasyab; Mulia, Eka Prasetya Budia. Infeksi stent koroner: tinjauan sistematis. Penyakit Arteri Koroner 33(4):p 318-326, Juni 2022.

Journal of Electrocardiology. (2019). ECG interpretation in patients with coronary artery disease.

National Library of Medicine. Coronary Artery Diseases.

Rao et al. Depiction of P and T waves in ECG signals using a mixture of parametric Gaussian and dynamic programming. Biomedical Signal Processing and Control 51, 328–337 (2019).

Zhang H., Liu C., Tang F., Li M., Zhang D., Xia L., dkk. (2023). Classification of atrial fibrillation based on 2d representation of minimal subset of ECG and non-deep neural networks. Front. Physiology 14, 182. doi:10.3389/fphys.2023.1070621

MayoClinic.Coronaryartery(2024).Assessment of Coronary Artery Disease and Cardiovascular Events in Middle-Aged Patients Undergoing HemodialysisMaret 2024, Halaman 411-423

EKG Dasar dan Cara Interpretasi.Nanang 638977 (2022).dasar-dasar EKG dan cara interpretasinya. NHS. Coronary heart disease.

European Society of Cardiology. (2021).Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. ESC Scientific Documentation Group. ESC Guidelines 2021 on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal 2021;42(34):3227–37. doi: 10.1007/s0010

American College of Cardiology. (2020). 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients with Valvular Heart Disease.

National Heart, Lung, and Blood Institute. (2022). Coronary Artery Disease.Stys T, Lawson WE, Liuzzo JP, Hanif B, Bragg L, Coh n PF. Direct coronary stenting without balloon or device pretreatment: acute success and long-term outcomes. Catheter Cardiovasc Interv .;54:158–163. doi: 10.1002/ccd.1258

Elsevier Health Sciences , 6 Nov 2024 - 350Coronary artery bypass grafting (CABG).

Sung Woo Cho, et al. (2020). Clinical Implications of Early Exercise Treadmill Testing after Percutaneous Coronary Intervention in the Drug-eluting Stent Era. Journal of Korean Medical Science, 35(27), e229.

Levine, G. N., et al. (2021). ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention. Journal of the American College of Cardiology, 58(11), e44-e122.

# Bangalore, S., et al. (2019). Post-PCI Care: A Review of the Current Guidelines and Evidence. Journal of Invasive Cardiology, 24(10), 542-548.

Kim, J., et al. (2019). Limitations of Current Risk Stratification Tools for Predicting Adverse Outcomes after Percutaneous Coronary Intervention. Journal of Cardiovascular Medicine, 20(12), 641-648.

Lee, J., et al. (2020). The Role of Exercise Treadmill Testing in the Management of Patients after Percutaneous Coronary Intervention. Journal of Clinical Medicine, 9(10), 3222.